RoNIN 数据处理技术说明

项目：基于 Attention-CNN-GRU 的神经惯性导航｜A 组交付｜版本 2.0｜2026-10-23

1. 数据来源、处理范围及划分

数据来源：RoNIN 官方数据集；本机原始目录 E:\exe\RoNIN_project\dataset。共计 152 条 data.hdf5 + info.json 序列；目录结构检查 152/152 正常；基于官方 GlobSpeedSequence 的批量预处理 152/152 成功。

| 数据子集 | 序列数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| train 原始池 | 85 | 提供给训练/验证二次划分 |
| train（开发阶段） | 72 | 优化模型参数 |
| val（开发阶段） | 13 | 模型选择与调参，按参与者编号隔离 |
| seen_test | 35 | 官方已见对象测试目录；验证集另划出会影响严格的“已见”语义 |
| unseen_test | 32 | 官方未见对象测试目录 |

train/val 二次划分随机种子 42；划分文件见 splits/。测试集不得用于超参数调节。正式论文对比建议在模型确定后双方使用原始 85 条训练序列重训，再在固定官方测试集评估。

2. HDF5 → NPZ：校准、旋转和标签

官方实现引用 data_glob_speed.py 的 GlobSpeedSequence(data_path, grv_only=True, interval=1)。读取 synced/gyro_uncalib、synced/acce、synced/time、pose/tango_pos 及姿态、info.json 参数；陀螺仪减初始零偏，加速度减零偏并按尺度系数修正；通过 game_rv、start_calibration 和初始 Tango 姿态映射到统一参考坐标系。加速度特征仍包含重力相关分量。

每帧 features=[ωx,ωy,ωz,ax,ay,az]，shape=(N,6)，单位分别为 rad/s、m/s²；targets=(N,2)，根据参考 XY 位置相邻帧差分得到；timestamps=(N,)；orientations=(N,4)；positions=(N,3)。interval=1 使标签比特征少一帧，保存 NPZ 时截齐至最短长度。

注意：positions 和 targets 是监督/评估数据，严禁拼到网络输入。orientations 是辅助参考量；当前网络仅使用 features，不得将 Tango 真值或参考姿态作为额外输入。NPZ 特征尚未做 z-score 标准化。

3. 统一滑动窗口接口与时间对齐

开发期参数：采样率约 200 Hz，window_size=200 帧（约 1 s），step_size=10 帧（约 0.05 s）。对于窗口起点 i，输入 features[i:i+200]；窗口标签不是 NPZ 内的单帧 targets[i]，而由 positions[i+200,:2] 与 positions[i,:2] 和相应 timestamps 重新计算区间平均速度。

标签：y_i = (p_xy[i+200] − p_xy[i]) / (t[i+200] − t[i])；ResNet 输入排列 (batch,6,200)，GRU 输入排列 (batch,200,6)，共同输出 (batch,2)。因为导出 NPZ 截去最后一帧，末端窗口不使用无法索引的未来坐标。

运行确认：训练集原有 788,000 窗口，加入极端异常窗口筛选后保留 787,920（过滤 80）；验证集为 136,686 窗口。batch=32 的 GRU 张量 (32,200,6)，标签 (32,2)；ResNet 单样本 (6,200)。数据长度、张量有限值检查通过。

4. 全量速度质量统计与异常过滤

全量扫描：train 85 条/9,263,475 帧，seen_test 35 条/3,887,384 帧，unseen_test 32 条/3,653,480 帧；文件读取错误 0。按统计脚本估计，速度 >3 m/s 帧数分别为 854、8、0；最大水平速度分别为 91.8586、95.2885、2.2808 m/s。

所有 152 条序列均被程序标为 REVIEW，主要因为参考轨迹二次差分产生的“瞬时加速度 >15 m/s²”标记过于敏感；REVIEW 不等于全数据损坏。个别速度峰值表现为参考轨迹局部位置跳变：seen_test/a009_1：第 64072、65742、65743 帧；train/a020_1：第 1937 帧。位置跳变为高度可信的异常解释，但不应推断所有异常来自相同原因。

训练集使用工程筛选阈值 speed>10 m/s，跳过所有跨越该异常位移段的 200 帧窗口；共过滤 80 个训练窗口，保留 787,920。筛选仅作用于窗口索引，不修改原始 NPZ。验证和官方测试集保持原样；建议 D 报告完整测试集结果，必要时额外报告质量敏感性分析。10 m/s 和 3 m/s 均非 RoNIN 官方阈值。

单条 seen_test/a000_11 的数值一致性：平均速度 0.9789441 m/s、最大 1.5884898 m/s；标签差分一致性平均误差约 2.37×10⁻⁸ m/s，积分重建平均误差约 3.18×10⁻⁸ m。这仅验证真值标签计算自洽，不是导航模型性能指标。

5. 存档、复现和公平实验约束

交付 NPZ + splits/ + 最新 ronin_dataset_loader.py（须由本机 08_ronin_dataset.py 复制重命名）+ preprocessing_report.csv + quality_report/ + 本文。A保留官方源码及原始 HDF5、数据转换/检查脚本以便审计。请同时记录所用代码版本、过滤阈值、划分种子、归一化参数及依赖版本。

如双方采用标准化，只能根据训练数据拟合均值/方差，验证和测试复用；基线与改进模型须共享相同特征、标签、名单、异常筛选、数据增强协议及评价脚本。200 帧高度重叠窗口并非独立统计样本。

6. 参考资料

Herath S, Yan H, Furukawa Y. RoNIN: Robust Neural Inertial Navigation in the Wild: Benchmark, Evaluations, & New Methods. ICRA 2020. DOI: 10.1109/ICRA40945.2020.9196860；官方代码：https://github.com/Sachini/ronin 。